| Производитель |  | Hydrig (Россия), по лицензии Amcon inc Япония |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | RVP-801 DUO |  |
| Рабочие характеристики |  |  |  |
| Влажность, % |  | 99% | 97 % |
| Производительность | м3/час | 22,0 | 30,63 |
|  | кг С.В./час | 220,0 | 920,0 |
| Диаметр шнека |  | Ø400x2=800 L=4600 мм |  |
| Количество цилиндров |  | 1 шт. |  |
| Установленная мощность |  | 4,8 кВт (3 фазы, 380 В, 50 Гц) |  |
| Электродвигатель |  | SEW, IP55 |  |
| Панель управления |  | Тач панель Siemens |  |
| Материалы |  |  |  |
| Корпус |  | Нержавеющая сталь AISI 304 |  |
| Зона сгущения |  | Нержавеющая сталь (твердость HV370) |  |
| Зона обезвоживания |  | Нержавеющая сталь (твердость HV370) |  |
| Присоединительные размеры |  |  |  |
| Вход осадка |  | DN80, фланец PN10 |  |
| Перелив осадка |  | DN150, фланец PN10 |  |
| Вход реагента №1 |  | DN40, муфта |  |
| Вход реагента №2 |  | DN25, муфта |  |
| Вход промывной воды |  | DN20, муфта |  |
| Дренаж емкости флокуляции |  | Шаровой кран, DN50 |  |
| Выход фильтрата №1 |  | DN80, муфта |  |
| Выход фильтрата №2 |  | DN200, фланец PN10 |  |
| Вес пустой |  | 4710 кг |  |
| Вес в рабочем состоянии |  | 6480 кг |  |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) |  | 5805*1386*2377 мм |  |